С.Х. Аль-Шукри, А.В. Соколов, М.Н. Слесаревская, С.Е. Гончаров

( Санкт-Петербург)

В клинике урологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова с 2005 года мы используем полупроводниковый лазер фирмы «MILON Laser Co» с длиной волны 0,81 мкм, мощностью излучения из оптического разъёма 0,5...16 Вт, с постоянным и импульсно-периодическим режимом подачи излучения.

Было выполнено 54 лазерных урологических операций (см. таблицу) под местной инфильтрационной анестезией или под внутривенным обезболиванием. Возраст больных составлял от 14 до 68 лет.

| № | Название болезни | Количество прооперированных больных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остроконечные кондиломы кожи мужских половых органов | 14 |
| 2 | Мелкие множественные атеромы кожи мошонки | 4 |
| 3 | Фиброматоз кожи мошонки | 1 |
| 4 | Фиброзно-серозные полипы наружного отверстия уретры у женщин | 12 |
| 5 | Вирусные папилломы висячего отдела уретры | 12 |
| 6 | Новообразования мочевого пузыря | 3 |
| 7 | В том числе: злокачественные рецидивы | 1 |
| 8 | Склероз шейки мочевого пузыря | 2 |
| 9 | Стриктура уретры | 5 |
| 10 | Всего операций | 54 |

С учетом клинического опыта при заболевании наружных половых органов и женской уретры мы проводили вмешательство в контактном режиме методом “bare fiber” (оголенное волокно) или методом “near-contact”. Мы учитывали, что если при применении полупроводникового лазера должны быть сохранены подлежащие слои ткани, то не следует применять бесконтактный метод, так как в этом случае возникает большая коагуляционная зона. При небольшой мощности лазерного воздействия и малом времени воздействия можно работать, сохраняя достаточную точность по глубине проработки ткани. При этом подлежащий слой ткани не будет затронут. Данная методика была использована при эндоурологических операциях в водной среде: при деструкции поствоспалительных и врожденных рубцовых изменениях уретры и шейки мочевого пузыря, доброкачественных некрупных фиброзно-полипозных новообразованиях на тонкой ножке в области шейки и стенки мочевого пузыря. Излучение подавалось гибким торцевым световодом контактно.

Следует отметить, что при высокой частоте повторений импульсов возможен перегрев тканей и как следствие – увеличение очага некроза. Режим работы зависел от величины патологического очага, наличия широкого или узкого основания новообразования и распространенности патологического процесса.

Лазерное хирургическое вмешательство в контактном режиме при относительно небольшой мощности вызывает четко ограниченную гомогенную зону карбонизации, в которой лазерное излучение полностью поглощается и вызывает точечное выпаривание ткани. При этом глубина проникновения лазерного излучения незначительна, тогда как гемостатическое действие выражено существенно, что особенно важно при работе с кровенасыщенными тканями мочеполовых органов. Деструкция тканей световолокном с предварительно удаленной механической оболочкой на его дистальном конце и при жестко заданной выходной мощности лазерного излучения может оказаться проблематичной из-за загрязнения конца волокна остатками коагулированной ткани. С одной стороны, благодаря высокой абсорбции, это улучшает эффективность процесса деструкции ткани. Но, с другой, при малейшем возникновении отсутствия контакта с тканью при выходящем излучении тотчас приводит к разрушению волокна. Кроме ограничений из-за сравнительно большого диаметра новообразований, во избежание разрушений волокна необходимо точно контролировать время и мощность лазерного излучения. В жидкой среде (полость мочевого пузыря, уретра) происходит достаточное охлаждение дистального конца волокна.

Хирургическая лазерная обработка в контактном режиме для испарения и коагуляции посредством прямого контакта с биотканью вызывает выраженное гемостатическое действие при менее глубоком проникновении излучения в глубь ткани и меньшей травматизации окружающих тканей. Это особенно важно при работе с тканями уретры для предотвращения последующего грубого рубцового образования.

Выводы

1. У всех больных мы наблюдали максимальное гемостатическое действие при допустимых повреждениях окружающих тканей. Заживление происходило без образования грубого рубца.

2. Излучение длиной волны 0,81 мкм в контактном режиме требует меньшей мощности для достижения лечебного воздействия.

3. Опыт использования контактного лазерного излучения в урологической клинике позволяет уверенно давать рекомендации по применению данного лазерного аппарата в практическом здравоохранении. Современная и, что немаловажно, отечественная лазерная аппаратура позволит хирургам качественно улучшить результаты лечения своих пациентов.

СПБМУ им. Павлова.

Каф. Урологии.

Соколов Аркадий Викторович

(812) 930-06-95